S P E C I F I K A C E

NAZEV AKCE :Sklad vzorků hornin

ul.Studentská Ostrava-Poruba

E L E K T R O I N S T A L A C E

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO :06/12BLA

R E K A P I T U L A C E   N Á K L A D Ů

CENA SPECIFIKACE.....................................00 Kč

CENA MONT.PRACÍ......................................00 Kč

HL.III ZAKLADNI CENA CELKEM..........................00 Kč

ZKOUŠKY A REVIZE

HL.XI CELKEM.........................................00 Kč

Z Á K L A D  D A Ň Ě.................................00 Kč

DAŇ  Z PŘIDANÉ HODNOTY...............................00 Kč

C E L K E M   K   Ú H R A D Ě........................00 Kč

Zhotovitel :...........................  Objednatel :...........................

REVIZE

SAZEBNÍK:   VC-7/222/89 VYCHOZI REVIZE

Cen.číslo  Text položky                       měr.j. výměra

38010001   Vychozi revize                      hod   12

38010002   Spoluprace s reviznim technikem     hod   4

PSV SILNOPROUD

SAZEBNÍK:   VC 7/155-M M21 Elektromontaze

Cen.číslo  Text položky                       měr.j. výměra

210010313  Krabice KO 100                      kus   1

2100103210 Krabice 1903 odboc vcet zap         kus   2

210020521  Lista vkladaci LV 18x13             m     10

2100205210 Lista vkladaci LV 25x22             m     15

210100003  Ukonceni vodicu v rozv do 16mm2     kus   2

210100251  Ukonceni kabelu do 4x10mm2 smrst.z. kus   3

210100259  Ukonceni kabelu do 5x6mm2 smrst z.  kus   2

2101100031 Spinac Tango seriovy do vlhka       kus   1

2101110211 Zasuvka jednoducha-2p+Z do vlhka    kus   3

210190001  Montaz rozvodnic oceloplech do 20kg kus   1

2108001052 Kabel CYKY 3Jx1,5 ul pod omitkou    m     40

2108001062 Kabel CYKY 3Jx2,5 ul pod omitkou    m     30

2108001121 Kabel CYKY 5Jx6 ul pod omitkou      m     10

210800529  Vodic CY 16 ul volne                m     20

2108100121 Kabel CYKY 5Jx6 ul volne            m     15

211010010  Hmozdinka HM 8                      kus   50

211207012  Svitidlo zarivkove 2x36W            kus   6

SPECIFIKACE PSV SILNOPROUD

SAZEBNÍK:   Cenik materialu

Cen.číslo  Text položky                       měr.j. výměra

34111032   Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2-           B  m     42

34111038   Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2-           B  m     31.5

34111073   Kabel CYKY 5Jx6 mm2-             B  m     26.25

34140968   Vodic CY 16 mm2 zelenozluty-     B  m     21

34535632   Spinac seriivy Tango IP44        B  kus   1

34551476   Zasuvka jednoducha Tango IP44    B  kus   3

34571521   Krabice univerz 1903-            B  kus   2

34571524   Krabice KO 100                   B  kus   1

34574010   Lista vkladaci LV 18x13          B  m     10.5

34574011   Lista vkladaci LV 25x22          B  m     15.75

347510010  Zarivka G13 OSRAM 36W/21         B  kus   12

34751706   Zapalovac 36W OSRAM              B  kus   12

34880212   Svitidlo zarivkove 2x36W,IP54    B  kus   6

difuzor mechanicky odolny ciry

polykarbonat

56227008   Hmozdinka 8                      B  kus   50

8000002    Poplatek za ekolog.likvidaci svitB  kus   6

8000003    Poplatek za ekolog.likv.zdroje   B  kus   12

HL.III-HZS

SAZEBNÍK:   Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90

Cen.číslo  Text položky                       měr.j. výměra

50435100   Stavebni prace                      hod   6

50435101   Upravy stavajici rozvodnici RT 031  hod   4

50435102   Kompletracni a dokoncovaci prace    hod   16

ROZVADEC RT 031

SAZEBNÍK:   Cenik materialu

Cen.číslo  Text položky                       měr.j. výměra

35714513   Rozvodnice Plast Z 250x350x160      kus   1

35714514   Sbernice                            kus   5

35714515   Vypinac ASN 32/3                    kus   1

35714516   Jistic LSN 10B/1                    kus   2

35714517   Jistic LSN 16B/1                    kus   1

35714518   Chranic 16B/1N/0,03 16A             kus   2

35714519   Jistic LSN 16B/3                    kus   1