Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

malého rozsahu

Název zakázky: 	Sestava zařízení na mikroskopické optické analýzy

Zadavatel se sídlem: 		Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

zastoupen ředitelem: 		prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.

Studentská 1768

708 00 Ostrava – Poruba

IČ : 68145535

DIČ: CZ 6815535

Obecná adresa veřejného zadavatele (URL): http://www.ugn.cas.cz

Právní forma zadavatele:		veřejná výzkumná instituce

Jménem zadavatele jedná: 		prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc., ředitel

Kontaktní osoba pro technické věci:	Ing. Alena Kožušníková, CSc.

Specifikace

Záměrem zadavatele je nákup sestavy zařízení na mikroskopické optické analýzy geomateriálů.

Všechny jednotky a součásti mikroskopu plus příslušenství budou nové, nepoužité a plně funkční.

Všechny požadované funkce a konfigurace celého systému musí být výrobcem doloženy v tištěné podobě nebo v elektronické verzi katalogu, či jiném veřejně dostupném oficiálním technickém listu (platí jak pro základní, tak bodovanou specifikaci). Pokud uchazeč tento požadavek nesplní, bude vyřazen z výběrového řízení.

Součástí dodávky musí být:

- polarizační mikroskop pro procházející a odražené světlo (halogenová žárovka 12V/50W) s motorizovaným zaostřováním a plynule nastavitelnou výškou stativu (minimální rozsah 0-20mm) nezávisle za motorickém ostření. Výška vzorku maximálně 60mm. Otočný stolek s odečtem stupňů, s vodičem preparátů. Celkové zvětšení 25x, 50x, 100x, 200x, 500x a 1000x. Objektivy třídy plan fluor bez vnitřního pnutí, suché (2,5x; 5x; 10x; 20x; 50x), objektiv 100x plan apochromát suchý, numerická apertura 0,9. Kompenzátory: λ a λ/4, křemenný klín, Senamontův kompenzátor a Berekův kompenzátor. Trinokulární hlavice se třemi polohami (bino, trino a kombinace),

- stereomikroskop pro procházející a odražené světlo s rozsahem zvětšení od cca 3x do cca 250x, zoom minimálně 1:20 a kvalitní optika (objektivy třídy minimálně semiplanapochromat), motorizovaný (zoom, osa Z) rozsah posuvu v ose Z  0-100mm. Koaxiální osvětlovač a kruhový osmi segmentový LED osvětlovač pro odražené světlo s nezávisle ovládanými segmenty. Trinokulární hlavice se třemi polohami (bino, trino a kombinace).

- samostatná zařízení pro snímání obrazu z jednotlivých mikroskopů; řídící a dokumentační software a řídící jednotka včetně PC a LCD monitoru s úhlopříčkou  24palců společné pro oba mikroskopy. Rozlišení 12MPx a 5MPx. SW pro rozšířenou hloubku ostrosti (EDF), měření rozměrů, tvorba reportů.

- robustní (a antistatický) laboratorní stůl včetně ergonometrické židle,

- uživatelský manuál v českém jazyce,

- záruka minimálně 24 měsíců,

- instalace přístroje a zaškolení obsluhy,

- zajištění servisu a technické podpory nejméně po dobu 10 roků od instalace.

Uvedené parametry jsou minimální, za vyšší parametry lze získat další bodové hodnocení.