Technická zpráva

Požadavek investora na opravu střešního pláště

Investor požaduje:

- výměnu degradované střešní vazby

- odstranění živičných krytin

- výměnu degradovaných profilových střešních trámů

- pokládku nové krytiny tvarově i barevně shodné s původní

- nátěr dřevěného obložení fasády

- nátěr podhledů dvou mansard východní strany

- vyčištění a opravu žlabů celé budovy

Ostatní práce investor požaduje dle přiloženého rozpočtu. Na základě provedené stavební diagnostiky se jedná zejména o nátěry dřevěných podhledů, dřevěného obložení západní fasády, nátěry podhledů dvou mansard na východní straně budovy, vyčištění podstřešních žlabů a opravu vyspárování žlabů na pravé části od hlavního vstupu východní strany.

Technologie prováděných tesařských prací:

Ochrana proti ptactvu je silně degradovaná u vysunutých částí trámoví na jižní a severní straně budovy. Tyto degradované trámy jsou dočasně fixovány kovovými úhelníky a pásovinou. Tato oprava je provizorní – pouze pro ochranu osob a majetku nacházejících se pod výše uvedeným trámovím a to pouze na omezené období. Z těchto důvodů byla provedena diagnostika rozsahu poškození, která s většinovou pravděpodobností (85%) stanovila rozsahy poškození dřevěných prvků. Při této výměně trámových prvků budou nátěrem vyspravené a ošetřené nátěry podhledových prvků a všech vyčnívajících trámů jak štítů, tak ostatních dvou světových stran budovy (východ a západ). Pro sjednocení estetiky a zachování rovnoměrné životnosti se počítá s provedením nátěru svislého dřevěného fasádního obkladu na západní straně domu. Předpokládá se oprava a nátěr dřevěného podhledu dvou střešních mansard na východním průčelí domu, vyčištění podstřešních žlabů administrativní budovy a taktéž vyspárování žlabů na východním průčelí domu vpravo od hlavního vstupu. Samostatnou pozornost si zaslouží oprava střešní krytiny – cembritových šablon. Četnost poškození jak šablon, tak zejména hřebenových prvků na hlavních hřebenech i nárožích vede k nutnosti dalšího průzkumu střešní skladby. V případě zjištění rozsáhlého porušení stávající krytiny, je na zvážení provedení celkové výměny krytiny, než provádění požadovaných lokálních výměn.

Po demontáži zábran proti holubům budou provedeny výměny dřevěných trámů, následně bude povrch stávajícího trámoví i dřevěných podhledů přebroušen smirkem,  odstraněné mechanické nečistoty a prach. Po oblepení zábran pro ochranu proti potřísněnosti fasád, otvorů a dlažby, natřít dřevěné prvky ve dvou vrstvách. Po vyschnutí nátěrů opatřit dřevěné prvky původně demontovaným hrotovým systémem (stejné dřevěné prvky, na kterých se nacházel před opravou). Po provedených pracích provést úklid a odvoz suti.

Na Jižní straně úplné vyměnit vodorovné trámy 145/115 mm s koncovou ozdobnou hlavou, rovnoběžně s fasádou vlevo a vpravo od oblouku. Taktéž provést výměnu dvou svislých trámů120/115 kolmých na výše uvedené dva trámy 145/115. Závažným problémem je stav dvou trámů 160/115 kolmo vetknutých do fasády, které podpírají výše uvedený dřevěný oblouk.  Počítá se s jejich částečnou nebo totální výměnou s tím, že část degradovaného trámu by se uřízla a pomocí zářezů by se uříznutá část nadstavila novým dřevem s ukončením původní ozdobné hlavice. U levého trámu i pravého trámu je velká pravděpodobnost, že bude nutné provést výměnu trámu až dovnitř disposice stavby, což bude nepříjemné navýšení nákladů, omezení provozu místnosti tímto zásahem dotčené a nákladné zásahy do fasády a její následné architektonické řešení. Celkový stav těchto dvou trámů lze přesně zjistit až jejich rozřezáním. V rozpočtu se počítá pouze s částečnou výměnou těchto dvou prvků. Navýšení a celkovou přesnou cenu lze stanovit až podle skutečného stavu dvou trámů, což bude řešeno individuálně po dohodě s investorem, jako vícepráce. Dále bude nutné provést částečnou výměnu dvou svislých částí oblouku skládajících se z dvou přeplátovaných fošen tvarovaných do oblouku 145/50 mm.

U Severní strany dojde k úplné výměně dvou vodorovných trámů 145/115 mm s koncovou ozdobnou hlavou, rovnoběžných s fasádou vlevo a vpravo od vnější stolice, která je na této straně místo oblouku, který se nachází na jižní straně. Taktéž bude provedena výměna dvou svislých trámů145/115 kolmých na výše uvedené dva trámy 145/115. Dále dojde k částečné výměně dvou trámů 180/145 kolmo vetknutých do fasády, s koncovou ozdobnou hlavou které podpírají výše uvedenou dřevěnou stolici. U dvou kolmých trámů dojde k fixaci pomoci úhelníků do fasády přes chemické kotvy, proti zamezení pohybu ve vodorovném směru. U měněných prvků bude použité měkké dřevo natřené fungicidní ochranou.

Ostatní části a podhledy: Na některých místech jsou degradovány podhledové desky, které bude nutné vyměnit, jedná se zhruba o cca 6 míst.

U Severního štítu jsou patrné lokální výskyty plísní a řas na fasádním nátěru. Na tento štít  nanést nátěr s fungicidním účinkem a provést následný oplach vodou. Běžné fungicidní nátěry nemají dlouhodobější účinnost, proto se uvažuje o ochraně proti plísním a řasám, které v sobě mají koagulované stříbro, nebo jiné přísady (fotokatalyzace). Tyto fasádní nátěry mají určitý odstín. Jejích použití zvážit až při celkových nátěrech fasády, aby nebyl jeden štít v jiném odstínu, než ostatní strany.

Střešní vazba: Celkový stav střešní vazby lze posoudit až po demontáží stávající krytiny. Předpokládá se silná degradace, tudíž je třeba počítat s celkovou výměnou veškerého trámoví.

Rozsah prací, a tím i cenovou kalkulaci, dodavatel upřesní s investorem po prohlídce. Zde je třeba dbát lokálních povětrnostních podmínek a podle nich dbát zvýšené opatrnosti při odstraňování stávající krytiny, a nedopustit tak při zhoršeném, deštivém počasí, případnému zatečení dešťových srážek do objektu.